Załącznik nr 7 -  Switch

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Porty | 24 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus - 4 porty combo |
|  | 8 x 100/1000BASE-X (SFP) 4 porty combo w tym Porty 10GbE Ports– 6 szt. |
|  | 4 x 10GBASE-X SFP+ |
|  | 1 x port consolowy port RJ-45 |
|  | 1 x 10/100/1000BASE-T port zarządzający |
|  | 1 x USB port |
| Protokół wymagany | kompatybilność z zaimplementowanym w środowisku zamawianego protokołem tras nadmiarowych EAPS |
| Dodatkowe wyposażenie | dodatkowa wkładka z portami 40GbE Ports – 2 szt |
| Przepustowość | Przepustowosć przełacznika - 296 Gbps |
|  | Szybkość przesyłania ramek - 220.2 Mpps |
| Zasilanie | Dwa zasilacze 715W |
| Waga | Waga do max 6.62 kg |
| Dodatkowe wyposażenie | Wentylator kompatybilny z urządzeniem |
| Wymiary | Wysokość 1U 4.4 cm |
|  | Szerokość 44.1 cm |
|  | Głębokość 48.8 cm |
| Parametry sprzętowe | 64-bitowy procesor MIPS , z zegarem 1 GHz |
|  | 1GB ECC DDR3 DRAM |
|  | 4GB eMMC pamięci Flash |
| Parametry urządzenia | poniżej 4 mikrosekund opóźnienia (64-byte) |
|  | Warstwa 2/ Adresy MAC: 96 tys (98 304) |
|  | Adresy hostów IPv4 62 tys |
|  | 4096 VLANów |
|  | maksymalny rozmiar pakieru w bajtach 9216 (Jumbo Frame) |
|  | Możliwość użytkowania polityk |
|  | Autoryzowani użytkownicy polityk per switch do 12 288 |
|  | Autoryzowani użytkownicy polityk per port do 12 288 |
|  | Unikalne zasady Permit/Deny per switch: 1 464 |
|  | Reguły MAC do 512 |
|  | Reguły IPv4 do 1280 |
|  | Reguły IPv6 do 256 |
|  | Reguły L2 do 184 |