Załącznik nr 3-  Serwer plików

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Procesor | Min. 4-core AnnapurnaLabs Alpine AL-314 1.7 GHz |
| Obudowa | Rack 1U o wymiarach, 44(H) x 439(W) x 291(D) mm |
| Pamięć RAM | 2GB DDR3 RAM, z możliwością rozbudowy do 8GB |
| Pamięć Flash | 512 MB |
| Ilość obsługiwanych dysków | 4 dyski 2.5"/3.5" SATA3 z możliwością konfiguracji Hot Swap |
| Ilość zamontowanych dysków | 4x dyski twarde o pojemności 10TB, z listy kompatybilności NAS, minimum 2,5mln roboczogodzin MTBF |
| Interfejsy sieciowe | 2 x Gigabit (10/100/1000), 1 x 10 Gigabit SFP+ |
|  | możliwość podłączenia dongle wireless przez port USB, obsługa VLAN i Jumbo Frame. |
| Porty | 4x USB 3.2 Gen1 |
| Wskaźniki LED | HDD 1-4, Status, LAN, Power, USB |
| Obsługa RAID | Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,6,10. Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk. |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania folderów współdzielonych oraz całych woluminów kluczem AES 256 bitów. Mechanizm szyfrowania z akceleracją sprzętową. |
| System Operacyjny | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012R2, Apple Mac OS 10.7+, Linux & UNIX |
| Stacja monitoringu | Obsługa do 30 kamer IP (2 licencje domyślnie). |
| Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |
| Usługi | Serwer pocztowy, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Obsługa paczek QPKG, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, Migawki wolumenów, Obsługa kontenerów (LXC – Docker) |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów |
| Język GUI | Polski, Angielski |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy |
| Waga | Maksymalnie 6 kg |
| Pobór mocy | Uśpienie: 13 W Praca max: 32 W |
| System plików | Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| iSCSI | Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation |
| Liczba kont użytkowników | 4096 |
| Liczba grup | 512 |
| Liczba udziałów | 512 |
| Max ilość połączeń | 700 |
| Zasilanie | 100W |
| Wentylatory | Minimum 3, każdy po 4 cm. |
| UPS | Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS |